Práctica de laboratorio: Ley de Ohm

Responda las siguientes preguntas de acuerdo con los cZonceptos de electricidad y la ley de Ohm. Muestre todos los pasos durante la resolución de problemas.

¿Cuáles son las cuatro unidades básicas de electricidad? Proporcione el nombre y el símbolo de la variable, así como el nombre y el símbolo de la unidad.

| - Magnitud eléctrica | - Símbolo de la variable | - Nombre de la unidad | - Símbolo de la unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| - Tensión o diferencia de potencial | - V | - voltio | - V |
| - Corriente eléctrica | - I | - amperio | - A |
| - Resistencia eléctrica | - R | - ohmio | - Ω |
| - Potencia eléctrica | - P | - vatio (watt) | - W |

Escriba la ecuación de la ley de Ohm.

- La forma básica de la ley de Ohm es

- V=IR​

- Donde

- V= tensión o diferencia de potencial (voltios, V)

- I= corriente eléctrica (amperios, A)

- R= resistencia eléctrica (ohmios, Ω)

Vuelva a ordenar la ecuación de la ley de Ohm para resolver el siguiente cálculo:

I =VR

R =VI

La potencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente. Agregue la información que falta en cada una de las siguientes ecuaciones de potencia.

P = V*I

P = R*I2

P = V2/R

El cable amarillo que está conectado a una fuente de alimentación transmite 12 V. Si la fuente de alimentación proporciona 60 W de potencia al cable amarillo, ¿cuánta corriente pasa a través del cable amarillo?

I = P/V -> I = 60/12 = 5 Amperios.

El cable naranja de una fuente de alimentación transmite 3,3 V y tiene 0,025 ohmios de resistencia. ¿Cuánta potencia suministra la fuente de alimentación al cable naranja?

P = V^2 /R -> P = 3,3^2 / 0.025 = 435,6 vatios.

Un cable de la fuente de alimentación transporta 120 W de potencia y 24 A de corriente. ¿De qué color es el cable?

V = P/I -> V = 120/24 = 5 Voltios.

Fin del documento