Kit de herramientas del técnico en computación

Nombre: Julio Mera

El mantenimiento de computadoras requiere no solo conocimientos técnicos sino también un conjunto de herramientas específicas que permitan realizar el trabajo de forma segura, eficiente y precisa, y por ello un técnico de computación debe estar preparado para enfrentar desde limpiezas básicas hasta reparaciones complejas de hardware y software.

1. Destornilladores y llaves "Philips"

Los destornilladores de precisión son una herramienta básica pero esencial. Son utilizados para abrir gabinetes, desmontar tarjetas madre, discos duros, fuentes de poder y ensamblar o desensamblar cualquier parte del hardware. Se recomienda contar con destornilladores de punta cruz (Philips), punta plana y Torx. Muchos kits vienen con cabezales magnéticos intercambiables, lo cual facilita la manipulación de tornillos pequeños. También es útil tener un destornillador con mango ergonómico para evitar fatiga en reparaciones prolongadas.

2. Pinzas de precisión

Las pinzas permiten acceder a espacios pequeños, manipular tornillos difíciles de alcanzar, sostener cables o conectar pines. Las más recomendadas para técnicos son las antiestáticas con puntas finas o curvas. Este tipo de herramienta es especialmente útil al instalar o retirar jumpers, cables frontales del gabinete o conectores pequeños.

3. Detector de voltaje

Este dispositivo ayuda a detectar si hay energía fluyendo en una fuente de poder o en un enchufe sin tener que hacer contacto directo con el cable. Es especialmente útil para trabajos eléctricos en fuentes ATX o al revisar que un equipo no está energizado antes de abrirlo, reduciendo riesgos de descarga.

4. Silicón multiusos

Aunque no es una herramienta exclusiva del ámbito informático, el silicón puede utilizarse para fijar cables, proteger conexiones o incluso sellar pequeñas grietas en gabinetes. No reemplaza métodos profesionales de aislamiento, pero puede ser útil en trabajos rápidos o emergencias.

5. Multímetro digital

El multímetro es imprescindible para medir voltaje, continuidad, resistencia eléctrica y verificar si una fuente de poder está entregando los valores correctos. También permite verificar la integridad de componentes electrónicos como condensadores o fusibles. Según TD SYNNEX (2024), es una herramienta indispensable para diagnóstico eléctrico de cualquier equipo.

6. Cámara térmica

Una herramienta avanzada, pero muy útil en diagnósticos profesionales. Las cámaras térmicas permiten detectar zonas calientes dentro del equipo, como un procesador sin disipación adecuada, una tarjeta gráfica en mal estado o cortocircuitos. Cada vez son más accesibles en versiones portátiles conectables al celular.

7. Pulsera antiestática

Evita que la electricidad estática acumulada en el cuerpo humano dañe componentes sensibles. Se conecta mediante una pinza a una superficie metálica con descarga a tierra. Es especialmente importante al trabajar con tarjetas madre, memorias RAM o procesadores.

8. Brochas y cepillos suaves

Sirven para eliminar el polvo acumulado en las placas, ventiladores, disipadores y ranuras de expansión. Deben tener cerdas suaves para no dañar los circuitos. Se recomienda no usar brochas comunes que puedan generar electricidad estática. Mantenimiento (2019) aconseja su uso regular como parte del mantenimiento preventivo.

9. Aire comprimido

Limpia el polvo de lugares de difícil acceso como los slots de memoria RAM, puertos USB o ventiladores. Es más seguro que usar una aspiradora o soplador eléctrico. También permite limpiar teclados mecánicos sin desmontarlos completamente.

10. Pasta térmica

Se coloca entre la superficie del procesador y el disipador para mejorar la conducción térmica. Una buena pasta térmica ayuda a mantener la temperatura del CPU en niveles seguros. Si no se aplica correctamente o si está seca, puede provocar sobrecalentamiento. Como explican Losada & Losada (2022), renovar la pasta cada cierto tiempo es clave para el rendimiento térmico.

11. Linterna LED o lámpara de inspección

Facilita trabajar dentro de gabinetes, sobre todo en espacios oscuros. Las linternas LED modernas son pequeñas, potentes y pueden incluir ganchos o imanes para dejarlas fijas mientras se trabaja.

12. Cinta aislante

Se usa para cubrir cables pelados, proteger conexiones temporales o agrupar cables dentro del gabinete. No sustituye una reparación definitiva, pero es muy útil para asegurar cables sueltos durante un trabajo de campo.

13. Memoria USB booteable

Permite arrancar sistemas operativos, ejecutar herramientas de diagnóstico, instalar controladores o formatear discos. Peñalver (2024) destaca su importancia para tareas de instalación y recuperación de equipos infectados o con fallos en el arranque.

14. Cables y adaptadores (SATA, HDMI, USB, etc.)

Tener a mano cables adicionales permite realizar pruebas rápidas de discos, pantallas o dispositivos externos. Los adaptadores USB a SATA o USB-C a HDMI amplían la compatibilidad con distintos tipos de hardware.

15. Alcohol isopropílico (90-99%)

Ideal para limpiar placas electrónicas, quitar la pasta térmica vieja o limpiar superficies sin dejar residuos. No es conductor y se evapora rápidamente, por lo que es seguro para la mayoría de componentes. Losada & Losada (2022) recomiendan aplicarlo con hisopos o paños suaves para evitar daños.

Herramientas adicionales del técnico en computación

Además del equipo esencial, existen otras herramientas que no siempre se consideran obligatorias, pero que pueden marcar una gran diferencia en tareas más especializadas, instalación de redes, recuperación de datos o trabajos de precisión.

16. Juego de llaves Allen (Hexagonales)

Las llaves Allen son útiles para abrir estructuras metálicas como soportes de monitores, gabinetes especiales, bastidores de servidores, sillas gamer, o para desmontar discos duros externos con carcasa protegida. Están disponibles en sistemas métricos e imperiales, por lo que tener un set variado permite adaptarse a diferentes tipos de hardware.

17. Extractor de chips o jumper remover

Esta herramienta permite retirar integrados o jumpers sin dañar las patas del componente ni el zócalo de la placa madre. Es fundamental cuando se trabaja con hardware sensible o en reparaciones de BIOS o placas base antiguas. También se usa en prácticas de electrónica para sustituir circuitos integrados.

18. Pelacables o crimpadora

Ideal para técnicos que instalan redes, ya que permite preparar cables UTP para conectores RJ-45 (Ethernet) o RJ-11 (telefonía). La crimpadora también puede cortar y verificar la presión del contacto, garantizando que los cables no se aflojen. Algunos modelos incluyen medidor de longitud y cuchilla de corte lateral.

19. Probador de cables de red (Cable Tester)

Permite comprobar si los pares de un cable de red están correctamente conectados, identificando cortes, inversión de pares o problemas de conexión. Es muy útil al crear cables desde cero o verificar instalaciones de red en hogares, oficinas o centros educativos. Algunos modelos también prueban cables coaxiales o telefónicos.

20. Soplete de aire caliente o estación de soldadura SMD

Es una herramienta avanzada utilizada para reparaciones a nivel de componentes. La estación de aire caliente permite soldar y desoldar chips SMD (montaje superficial), reparar placas base dañadas, cambiar MOSFETs o GPU de laptops. Es indispensable para técnicos que trabajan con microsoldadura y recuperación de hardware.

21. Kit de limpieza de pantallas

Contiene paños de microfibra, soluciones limpiadoras antiestáticas y cepillos suaves. Está diseñado específicamente para limpiar pantallas de monitores, laptops y tablets sin dejar rayas ni residuos. Algunos kits también incluyen toallitas húmedas individuales para trabajo móvil.

22. Disco duro externo o SSD portátil

Permite realizar copias de seguridad, clonar discos duros defectuosos o trasladar archivos de gran tamaño. También es útil para recuperar datos de equipos que no arrancan, conectándolo como almacenamiento externo. Un técnico preparado suele tener más de un disco externo con diferentes sistemas de archivos (NTFS, exFAT, HFS+, etc.).

23. Hub USB o duplicador de puertos

Es útil cuando se necesita conectar varios dispositivos al mismo tiempo, como teclado, mouse, memoria USB, adaptadores de red o discos externos, especialmente en laptops con pocos puertos. Algunos hubs incluyen alimentación externa, lo que permite usar dispositivos de alto consumo energético.

24. Software de diagnóstico (en USB o CD)

Aunque es intangible, este tipo de herramienta es esencial. Incluir herramientas como Hiren’s Boot CD, MemTest86, CrystalDiskInfo, GParted o RescueZilla permite diagnosticar fallos en la RAM, verificar el estado de discos, reparar particiones, clonar sistemas o recuperar información. Un técnico profesional siempre lleva una memoria USB preparada con estas utilidades.

25. Termómetro digital láser

Permite medir rápidamente la temperatura de un componente específico (CPU, GPU, fuente de poder) sin contacto físico. Es útil para confirmar si el sistema de ventilación está funcionando correctamente o si un componente se está sobrecalentando. Algunos modelos incluso permiten configurar alarmas de temperatura.

Bibliografía

Losada, D., & Losada, D. (2022, 2 octubre). Las mejores herramientas para limpiar tu PC. Hobby Consolas. https://www.hobbyconsolas.com/guias-trucos/mejores-herramientas-limpiar-pc-1132537

Peñalver, E. (2024, 17 diciembre). Productos y herramientas que no pueden faltar para arreglar un PC. HardZone. https://hardzone.es/tutoriales/componentes/productos-herramientas-arreglar-pc/

Herramientas para el mantenimiento correctivo y preventivo - Mantenimiento. (2019, 20 enero). Mantenimiento. https://mantenimiento.win/herramientas-para-el-mantenimiento-correctivo-y-preventivo/

TD SYNNEX. (2024, 2 enero). 9 Herramientas de mantenimiento esenciales para cualquier profesional de TI. Blog TD SYNNEX. https://blog-es.lac.tdsynnex.com/9-herramientas-de-mantenimiento-esenciales-para-cualquier-profesional-de-ti/